A1包、警用装备

一、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、供应商的资质要求：无

二、技术要求

| 1 | 防刺服 | 台 | 15 | 规格: L：适用身高178cm～186cm M：适用身高169cm～177cm S：适用身高160cm～168cm 结构:藏兰色警服面料（防沾水、拒油处理）外套+金属防刺芯片 防刺芯主要材质: ≥2mm厚铝合金板≥5mm厚泡沫前、后各1层 防护面积:L≥0.35㎡、M≥0.325㎡、S≥0.3㎡ 穿着灵活性:穿着极灵活； 防刺性能:符合公安部单警装备技术条件规定要求 使用环境温度:-20℃～+55℃ 质量:L: ≤3.1kg、M: ≤2.9kg、S: ≤2.7kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 催泪瓦斯喷射器 | 块 | 15 | 喷射器总长：150mm 重量：≤0.1kg 外径：30mm 种类：CS 容量：40～50ml 喷射距离：≥3m，可调节 环境使用温度：﹣30～+55℃ 无损跌落：≥3米（水泥地面） 罐体承受压力：≥100kg 外观颜色：黑色 贮存年限：3年 符合公安部单警装备技术条件规定要求 |
| 3 | 警用作训服 | 套 | 15 | 作训服是军人在训练和作战时穿着的制式服装,也叫野战服、作战服。大多数国家的军队都配有作训服。它的主要特点是轻便紧凑,以适应战术技术动作的要求。上衣为夹克式,裤子为马裤式或裤口有抽带的散腿裤。符合中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准。 |
| 4 | 训练棕垫 | 块 | 15 | 棕垫是军人或警务人员在在训练擒拿格斗等对抗性训练时防护倒地后预防摔伤时使用，厚度：5公分，1m*2m |
| 5 | 作训护具 | 套 | 15 | 在训练擒拿格斗等对抗性训练时防护；如护膝、护腕、护肘，采用仿羊皮做外套，内用EVA发泡ABS工程塑料，高弹海绵，橡塑材料组成，美观耐用。 |
| 6 | 执法记录仪 | 个 | 15 | 外观和结构 设备结构为一体式设计，材质为高强度工程塑料，存储介质及电池全内置设计，无外接存储卡插槽与电池舱盖，设备主体外表颜色为黑色； 外形尺寸（mm）≤80×55×35mm（长×宽×高）； 重量（g）≤108g； 字符叠加功能 设备能在录制的视频和拍摄的照片自动叠加设备编号、时间、日期、使用者信息等； 时间校正功能 设备能连接上位机通过管理软件自动与时间服务器同步时间，本机应不能修改时间； 异常报警功能 设备应具有电池欠压、存储溢出报警功能，电池欠压报警后电池剩余容量应能保证单警执法视音频记录仪正常摄录不少于5min，但不超过30min； 日志记录功能 设备应能对运行状态及操作进行日志记录，记录开关机时间、摄录时间、录音时间和照相等操作。日志记录应准确，日志的读取和清除只能通过上位机系统管理软件操作完成； 上位机系统管理软件功能 执法记录仪应有对应的系统管理软件，系统管理软件可具有数据自动导入功能。当记录仪通过通信接口未授权上位机连接时，能自动将记录仪内的视频、音频、照片、日志数据上传； 抓拍功能 设备可在摄录过程中通过按下拍照键实现抓拍而不影响拍摄； 3G无线传输功能 可通过外接3G模块，以无线通信方式以文件或流的方式传输数据； 全球定位功能 可通过外接GPS模块，接收卫星数据并提供定位信息，实现设备位置； 连接对讲机功能 可连接对讲机，为对讲机提供拾音器和扬声器，实现对讲送话功能； 外接电池盒功能 可配接外置电池盒用于扩大电池容量，外置电池盒容量大于3800毫安，外接电池盒具备充电功能； 省电模式功能 可具有省电模式，开机后可通过相应操作进入省电状态，按下恢复按键退出省电模式； 显示屏检测 具备彩色显示屏； 显示屏亮度检测 设备显示屏显示全场白测试信号时的最大亮度应≥580cd/m²； 显示屏对比度检测 设备显示屏显示全场白和全场黑测试信号亮度值的比应≥400：1； 视场角检测 设备的摄像头水平视场角≥120°； 视频检测 视频图像为彩色，分辨率为1920×1080、1280×720、848×480三级可调，视频帧率为30帧/秒、60帧/秒两级可调； 照片像素检测 设备拍照实际像素数为1200万，分辨率4000×3000，保存为JPEG格式； 开机时间检测 记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间应≤4秒； 最大记录间隔时间检测 设备采用自动分段记录仪方式时，相邻两段间最大记录间隔时间小于等于0.4秒； 防震功能 设备应牢固可靠，通过不低于2.4米自由跌落测试； 符合《GA/T 947-2011单警执法视音频记录仪行业标准》 需与执法记录仪采集工作站互相兼容。 所需软件必须保证正版 |
| 7 | 执法记录仪采集工作站 | 台 | 1 | 将记录仪摄录的执法资料自动拷贝，并将资料信息自动上传至指定服务器,上传完毕后自动将记录仪中资料删除,对已拷贝执法资料做整理，并上传至后台执法资料管理系统，全过程中可对已接入执法记录仪进行充电。 自动采集功能:当设备接入后，后端采集存储设备自动检测并采集 自动存储功能:可支持15个执法记录仪同时采集,采集完成后,自动分类存储 授权设备识别:可自动识别接入设备,非授权设备无法接入 自动上传功能:采集完成后,可将数据自动上传至服务器 自动清空功能:采集完成后自动清空执法记录仪内数据 充电功能:采集完成后,自动完成对执法记录仪的充电 定期更新: 后端采集存储设备可按照设定,自动定期清理硬盘上无需保留的文件 时钟同步功能:可校正接入设备时间实现时钟同步 以上功能全部自动完成，无须专人操作，完全替代了数据管理员的所有工作，解放了人力，提高了工作效率与安全系数。 符合《GA/T 947-2011单警执法视音频记录仪行业标准》 |
| 8 | 执法资料管理系统 | 套 | 1 | 主要功能：执法资料管理系统能够汇总基层单位采集工作站收集的执法资料信息，在公安网上供授权用户查询与调用，并提供了一套资料搜索引擎与统计系统，能够使用户快速通过姓名、警号、单位、时间、类型等各种信息定位要寻找的资料，并能对下级单位或具体民警在指定时间内的工作量做统计，能有效掌握民警执法情况。针对不同级别的用户，可以分配不同的权限，实现有序管理同时保障了资料的安全。 资料存储功能：采用磁盘阵列技术，支持磁盘冗余备份，可升级扩展。执法记录视频文件的格式主要有MP4视频文件、WAV音频文件和JPG照片文件。 查询功能：能够根据多媒体文件的各项记录字段条件、时间段、警号、进行单一或组合查询。查询结果生成html网页链接列表，网页点击链接可打开播放相应的多执法记录文件。 文件播放功能：可以在网页上播放查询到的执法记录文件，包括音视频文件及照片文件。视频文件播放时可以进行拖曳进度、暂停继续、全屏窗口等操作，同时显示相应的文件说明信息。 文件说明信息编辑功能：用户查询到所需的执法记录文件后，可以编辑与该执法记录文件相关的文本说明信息； 文件下载功能：根据用户权限可以从服务器下载查找的文件到用户电脑上。 统计查询功能：在网页上输入统计条件进行统计并将统计结果生成统计报表。统计条件包括统计某机主或某机身号的机器在某段时间内上传文件的次数、文件的数量、文件的时长等结果。 可以设置自动统计任务功能，如设定每天的某一时间统计当天的文件上传情况，并将统计结果发送至指定邮箱。 用户管理功能：添加删除用户，设置用户权限，设置用户密码； 用户分级功能，分级主要分为普通用户，高级用户，超级用户，系统管理员，超级管理员。不同级用户的权限可分别设置，主要设置权限为查询范围，下载权限，修改编辑权限，系统设置等；用户仅可进行自己被授权范围内的操作。 系统维护功能：可以设置手动或自动定期清理指定条件的文件功能，如指定条件可包括机主名、机身号、生成日期、文件长度、文件类型等单一或组合条件;提供剩余磁盘空间查询功能，磁盘空间不足预警功能；日志记录功能，系统管理员可以进行日志备份，日志删除，设置日志容量等操作; 实现信息管理、通讯管理、文档管理、任务管理、人事管理、行政管理、报表管理等方面的自动化。采用JAVA编程语言，引入Struts、Hibernate、Spring、Ajax、EXTJS、JBPM等技术框架， 部署于Linux操作系统，充分保证系统软件安全性、健壮性及扩展性。可根据用户的情况进行的二次开发。 需与执法记录仪采集工作站相互兼容。 |

三、投标保证金

1、投标保证金数额：人民币壹仟壹佰圆整(￥1100.00)。

2、投标保证金交纳采用下列形式之一：电汇、银行本票、银行汇票、现金、投标担保函。投标保证金为电汇形式的，汇款单上须注明采购项目编号、包号。若交款人名称与投标人名称不一致，投标人须出具加盖公章的书面材料，退款时，款项退至投标人帐户。

收款单位：山东省省级机关政府采购中心

开户银行：建行济南市高新支行黄金时代分理处

银行帐号：37001618819059099999

大额联行号：105451001046

采用投标担保函形式交纳的，按山东省财政厅《关于印发（山东省政府采购信用担保试点方案）的通知》（鲁财采[2011]49号）规定执行。

B1包、警用装备

一、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、供应商的资质要求：无

二、技术要求

| 1 | 身高体重测量仪 | 台 | 5 | 身长计测量范围：达到70cm-190cm，精度可达0.5cm 最大称量：150kg（国内）和200kg（国外）。 最小称量：100g。 精度：达到100g。 精度等级为：III级 显示：红色数码数字显示，清晰明亮。 电源：可以交直流两用，内置蓄电池。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 金属探测器 | 个 | 5 | 性能及特点：1、操作简单，配备皮套，方便携带；2、具备充电功能，充电时间≤6小时；3、当电压不足时，指示灯不亮或报警；4、有声光和振动双重提示方式；外观尺寸：≥410mm*85mm*45mm； |
| 3 | 执法记录仪 | 个 | 4 | 1、设备结构为一体式设计，材质为高强度工程塑料，存储介质及电池全内置设计，无外接存储卡插槽与电池舱盖，设备主体外表颜色为黑色； 2、显示屏对角线尺寸≥5cm 3、外形（mm）≤96×66×34.5mm 4、重量≤175g 5、镜头水平视角≥120度 6、摄像分辨率1920*1080, 1280*720, 848*480可选； 7、照相分辨率1600万像素,有效像素4608*3456,保持格式JPEG 8、内置存储介质，容量为32G 9、设备具备夜视功能 10、设备需具备自动红外功能； 11、数字变焦功能，设备具有1-4倍的数字变焦； 12、时间校正功能：设备能连接上位机通过管理软件自动与时间服务器同步时间，本机应不能修改时间； 13、日志记录功能：设备应能对运行状态及操作进行日志记录，记录开关机时间、摄录时间、录音时间和照相等操作。日志记录应准确，日志的读取和清除只能通过上位机系统管理软件操作完成； 14、设备外壳防护等级应符合GB4208-2008中IP56（防尘防水等级）的要求； 15、抓拍功能：设备可在摄录过程中通过按下拍照键实现抓拍而不影响拍摄； 16、可扩展3G无线传输功能：可通过外接3G模块，以无线通信方式以文件或流的方式传输数据 17、可扩展全球定位功能：可通过外接GPS模块，接收卫星数据并提供定位信息，实现设备定位功能 18、电池续航时间：在不外接电池的情况下，设备采用内置电池供电可达到行业A级标准 19、设备显示屏显示全场白测试信号时的最大亮度应≥450cd/m²，显示全场白和全场黑测试信号亮度值的比应大于等于450：1 20、开机时间检测：记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间应小于等于4s。 符合《GA/T 947-2011单警执法视音频记录仪行业标准》 需与执法记录仪采集工作站互相兼容。 所需软件必须保证正版 |
| 4 | 强光手电 | 个 | 50 | 1、规格尺寸：长度145-150mm，直径24-26mm，灯头盖直径30-35mm 2、材料：航空铝合金 3、照明距离：≥120m 4、弱光照明距离：≥100m 5、爆闪频率：8-10HZ 6、工作电流:700mA 7、连续高亮照明时间＞3小时 8、连续工作时间＞5小时 9、电池容量: ≥2200mAh 10、使用寿命: ≥1000次 11、充电时间:约4小时 12、灯管:3WLED 13、光通量:100lm(流明) 14、色温:6000～6300K 15、寿命: ≥10万小时 16、防水性能:暴雨中正常工作 |
| 5 | 单警装备柜 | 个 | 40 | 高1850*深500*宽900,材质≥0.8mm冷轧钢板，采用最新锁具，带警用标志。 |
| 6 | 档案柜 | 个 | 20 | 高2000*宽900*深500，材质≥0.8mm冷轧钢板， |
| 7 | 催泪喷射器 | 个 | 50 | 喷射器总长：150mm 重量：≤0.1kg 外径：30mm 种类：CS 容量：40～50ml 喷射距离：≥3m，可调节 环境使用温度：﹣30～+55℃ 无损跌落：≥3米（水泥地面） 罐体承受压力：≥100kg 外观颜色：黑色 贮存年限：3年 符合公安部单警装备技术条件规定要求 |
| 8 | 防弹衣、防弹头盔 | 套 | 3 | 规格 大号（ L ）、中号（ M ）、小号（ S ） 结构 藏兰色外套 + 保护套 + 防弹层 + 缓冲层 材质 藏兰色纺毛哔叽、涂膜聚氨酯、黑牛津布 ,1 层 0.5mm 厚的PC片 +50 层高性能聚乙烯纤维无纬布 +1 层 5mm 厚的泡沫 防弹层防护面积 防护等级 3 级以下，防弹层软质的防护面积≥ 0.25平方米 大号（ L ）≥ 0.3平方米 本公司产品：中号（ M ）≥ 0.28平方米 小号（ S ）≥ 0.26平方米 外观 防弹衣的外套无破损、浮线、漏针、防弹层的保护套无破洞、破损等缺陷。 软质防弹层表面平整、无局部隆起、皱褶等缺陷。穿着灵活性，防弹衣穿着灵活，易于穿脱，穿着后不能使两臂的自由运动及人体跪、跳、蹲、俯仰、转体等动作受到限制。 防弹性能 使用 79 式 7.62mm 轻型冲锋枪， 51 式 7.62mm 手枪弹（铅心），分别在 5m 、 7m 、 10m 距离进行常温、高低温和耐浸水性试验，防弹层全部符合要求。（ 3 级） 使用环境温度 -20 ℃～ +55 ℃ 执行产品标准 符合公安部 GA141-2001 《警用防弹衣通用技术条件》标准规定要求。 防弹钢盔：前、后及两侧防54式7.62mm手枪发射的51式7.62mm手枪铅芯弹。防护面积1130c㎡全重不大于1850g |
| 9 | 手持式喊话器 | 个 | 15 | 产品功率：≥20W 频率特性：300HZ—20KHZ 输出声级：>110dB 传送范围：扩>350 警>500米 电池寿命(干)：扩-30小时 警-4小时 |
| 10 | 保密柜 | 个 | 6 | 指纹保密柜：高1850*宽900*深430，材质≥2mm冷轧钢板 |
| 11 | 物证保管架及保管箱 | 个 | 10 | 标准：高2.3米*宽90cm*深52cm；6层双面放物品；层高33cm(加一个门+200)，保管箱要订做，符合保管要求 |
| 12 | 执法记录仪采集工作站 | 台 | 1 | - 采集功能：接入设备，自动检测，采集 - 接入数量：可同时连接15台设备 - 存储容量：可配备4T存储容量，具备冗余备份功能 - 工作状态显示：可在显示屏上显示接入执法记录仪设备编号，使用者单位及当前状态 - 资料自动拷贝：可自动识别、拷贝已接入记录仪内部的视音频资料 - 资料自动清空：可自动清空已拷贝完毕的执法记录仪内部的视音频资料 - 时间校对：可对已接入的执法记录仪进行自动校时 - 充电功能：可对已接入的执法记录仪进行自动充电 - 数据整理功能：可依据使用人信息和拍摄时间、文件类型，对已拷贝的视频、音频、照片信息重新命名，命名格式为：使用人编号@年月日时分秒.扩展名 10.视频格式转换功能：可将从执法记录仪中拷贝的MP4格式的视频文件转换为FLV格式 11.上传功能：可通过网络向服务器上传索引、原始视频文件和经压缩后的流媒体文件 12.视频点播功能：客户端可通过网络点播原始视频或流媒体文件 符合《GA/T 947-2011单警执法视音频记录仪行业标准》 需与执法记录仪相互兼容。 |
| 12 | 执法资料管理系统 | 套 | 1 | 主要功能：执法资料管理系统能够汇总基层单位采集工作站收集的执法资料信息，在公安网上供授权用户查询与调用，并提供了一套资料搜索引擎与统计系统，能够使用户快速通过姓名、警号、单位、时间、类型等各种信息定位要寻找的资料，并能对下级单位或具体民警在指定时间内的工作量做统计，能有效掌握民警执法情况。针对不同级别的用户，可以分配不同的权限，实现有序管理同时保障了资料的安全。 资料存储功能：采用磁盘阵列技术，支持磁盘冗余备份，可升级扩展。执法记录视频文件的格式主要有MP4视频文件、WAV音频文件和JPG照片文件。 查询功能：能够根据多媒体文件的各项记录字段条件、时间段、警号、分局、派出所进行单一或组合查询。查询结果生成html网页链接列表，网页点击链接可打开播放相应的多执法记录文件。 文件播放功能：可以在网页上播放查询到的执法记录文件，包括音视频文件及照片文件。视频文件播放时可以进行拖曳进度、暂停继续、全屏窗口等操作，同时显示相应的文件说明信息。 文件说明信息编辑功能：用户查询到所需的执法记录文件后，可以编辑与该执法记录文件相关的文本说明信息； 文件下载功能：根据用户权限可以从服务器下载查找的文件到用户电脑上。 统计查询功能：在网页上输入统计条件进行统计并将统计结果生成统计报表。统计条件包括统计某机主或某机身号的机器在某段时间内上传文件的次数、文件的数量、文件的时长等结果。 可以设置自动统计任务功能，如设定每天的某一时间统计当天的文件上传情况，并将统计结果发送至指定邮箱。 用户管理功能：添加删除用户，设置用户权限，设置用户密码； 用户分级功能，分级主要分为普通用户，高级用户，超级用户，系统管理员，超级管理员。不同级用户的权限可分别设置，主要设置权限为查询范围，下载权限，修改编辑权限，系统设置等；用户仅可进行自己被授权范围内的操作。 实现信息管理、通讯管理、文档管理、任务管理、人事管理、行政管理、报表管理等方面的自动化。采用JAVA编程语言，引入Struts、Hibernate、Spring、Ajax、EXTJS、JBPM等技术框架， 部署于Linux操作系统，充分保证系统软件安全性、健壮性及扩展性。可根据用户的实际情况进行的二次开发，以达到用户的使用要求。 系统维护功能：可以设置手动或自动定期清理指定条件的文件功能，如指定条件可包括机主名、机身号、生成日期、文件长度、文件类型等单一或组合条件;提供剩余磁盘空间查询功能，磁盘空间不足预警功能；日志记录功能，系统管理员可以进行日志备份，日志删除，设置日志容量等操作; 应提供由制造厂商出具的项目授权书原件以及售后服务承诺书； 需与执法记录仪采集工作站相互兼容。 所需软件必须保证正版 |

三、投标保证金

1、投标保证金数额：人民币壹仟捌佰圆整(￥1800.00)。

2、投标保证金交纳采用下列形式之一：电汇、银行本票、银行汇票、现金、投标担保函。投标保证金为电汇形式的，汇款单上须注明采购项目编号、包号。若交款人名称与投标人名称不一致，投标人须出具加盖公章的书面材料，退款时，款项退至投标人帐户。

收款单位：山东省省级机关政府采购中心

开户银行：建行济南市高新支行黄金时代分理处

银行帐号：37001618819059099999

大额联行号：105451001046

采用投标担保函形式交纳的，按山东省财政厅《关于印发（山东省政府采购信用担保试点方案）的通知》（鲁财采[2011]49号）规定执行。